拟采购医用试剂耗材汇总表

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | 10 | 医用组合针 | 1、产品由医用缝合针的圆针、三角针等型式按临床手术的不同需要组合包装而成。 2、缝合针应有良好的弹性和韧性； 3、包装后的缝合针应无菌。 4、提供检验报告。 5、现场需要携带样品。 | 通用圆针系列、通用角针系列(4*10-13*48) | 支 |
|  | 11 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 11# | 片 |
|  | 12 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 15# | 片 |
|  | 13 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 21# | 片 |
|  | 14 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 10#（100片/盒） | 片 |
|  | 15 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 11#（100片/盒） | 片 |
|  | 16 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 12#（100片/盒） | 片 |
|  | 17 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 15#（100片/盒） | 片 |
|  | 18 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 20#（100片/盒） | 片 |
|  | 19 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 21#（100片/盒） | 片 |
|  | 20 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 22#(100片/盒) | 片 |
|  | 21 | 医用缝合针 | 1、缝合针应有良好的穿刺力和切割力； 2、缝合针应有良好的韧性和弹性； 3、针尖应无虚尖、经规定的加载荷顶压后，不得有弯钩； 4、若缝合针无菌，应采用环氧乙烷气体灭菌，且环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 5、提供检验报告。 6、现场需要携带样品。 | 全规格（普通孔） 10支/包 | 包 |
| 009 | 73 | 一次性使用采血针 | 1、产品由针座、保护套、针管等组成。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、采血针刃口针尖无毛刺、无弯钩、无平头，针尖锋利，便于穿透皮肤。 4、产品应无菌。 5、提供合格检验报告。 6、现场需带样品 | 7#(100支/盒) | 支 |
| 011 | 86 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为5MM*7MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 5*7 | 米 |
|  | 87 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为6MM*9MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 6*9 | 米 |
|  | 88 | 钛合金金属气管套管 | 1.材质不低于304不锈钢材质. 2.产品需提供第三方检测报告. 3.产品需要三个型号：10# 11# 12#。 4、现场需带样品 | 10#11#12# | 个 |
|  | 89 | 髂骨穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3针尖应无毛刺、平头盒弯钩，小于最大穿刺力。 4、调节螺母盒定位螺母与针座上的螺纹应配合良好，不应滑牙和烂牙。 5、针管刃口斜面平滑，并与针座针号标记平面应在同一方向 6、需要两个型号：12# 16# 7、现场需带样品 | 1.2# | 支 |
|  | 90 | 腰椎穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3、针尖应锋利，无毛刺、平头盒弯钩。 4、针管刃口斜面平滑，并与针座打标志平面应在同一方向，无显著歪斜。 5、需要三个型号：7# 9# 12# 6、现场需带样品 | 0.7*80mm | 支 |
| 020 | 130 | 聚乙烯醇栓塞微球(50_100微米） | 用于富血管型恶性肿瘤的栓塞治疗，不可降解材质，压缩比达50%，载药种类多，缓释时间久，血液中可悬浮，载药量大，载药速度快，100-300微米、300-500微米，2ml栓塞微球。 |  | 瓶 |
|  | 131 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗，不可降解材质，可变弹性设计，压缩性好，可压缩50%，100-300微米、300-500微米、500-700微米、700-900微米。 |  | 瓶 |
| 022 | 134 | 肠梗阻导管套件 | 材质：硅胶，套装中导丝，有造影球囊，在DSA引导下解决小肠梗阻，16FR-18FR。 |  | 盒 |
|  | 135 | 肠梗阻导管套件 | 材质：硅胶，套装中导丝，有造影球囊，在DSA引导下解决大肠梗阻，20FR-22FR。 |  | 盒 |
|  | 136 | 导丝 | 0.014-0.026” ，铂线圈，120-200cm长度，直、弯头，用于肿瘤介入手术（肝癌TACE等）时，引导微导管超选到肿瘤微血管使用，为配套微导管使用产品。在各种诊断和介入治疗中，该产品用于辅助在外周血管内放置导管。 |  | 根 |
|  | 137 | 微导管 | 最小内径：0.012-0.030” ，长度120-200cm，近端：2.8-3.0F，远端：2.4-3.0F，包括外围和冠状动脉血管系统，一旦进入超选择性部位，微导管可用于控制性和选择性地输注诊断性、栓塞性或治疗性的材料进入血管内。 |  | 根 |
| 023 | 138 | 无菌一次性微波消融针（消融套件） | 通过国家食品药品监督管理总局III类医疗器械注册适配南京康友主机的产品，工作频率:提供2450MHz、915MHz两种频率任选，带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下，消融针与正常组织接触面温度的实时监测显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过,45%℃时，设备自动停止输出，提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针，提供弯型、直型手柄，供临床选择 ，用于肿瘤介入微波消融手术。 |  | 根 |
| 024 | 139 | 栓塞微粒球 | 丙烯酸聚合物微球，粒径范围：100μm-1200μm,注射器1ml装，适用于各种肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）进行靶血管栓塞，达到永久阻断肿瘤血供的作用。适应证，良恶性肿瘤、子宫肌瘤、咯血及止血、前列腺增生、脾功能亢进、动静脉畸形、减肥。 |  | 支 |
|  | 140 | 栓塞微粒球 | 1.产品材质:丙烯酸聚合物（乙烯醇－丙烯酸钠），具有高吸水性。2.为永久性栓塞剂。 3.通过性和压缩性:最大可压缩80% 4.药物缓释时间:THP释放14天以上。5.粒径范围：25mg(50-100um)，膨胀后的粒径范围：200-400um。适用于各种肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）进行靶血管栓塞，达到永久阻断肿瘤血供的作用。适应证，良恶性肿瘤、子宫肌瘤、咯血及止血、前列腺增生、脾功能亢进、动静脉畸形、减肥. |  | 支 |